รายงานโครงงาน · IMAGE PROCESSING

ระบบตรวจจับรอยร้าวบนพื้นผิวคอนกรีต

ตรวจจับรอยร้าวเชิงโครงสร้างด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพแบบดั้งเดิมล้วน ไม่ใช้ Deep Learning วัดผลระดับพิกเซลบนชุดข้อมูลสาธารณะ CrackForest จำนวน 118 ภาพ

ชุดข้อมูล CrackForest (CFD) · 118 ภาพ · 480×320 px      เครื่องมือ Python + OpenCV      ทีม 3 คน      วันที่ 20 กันยายน 2569

| Dice (F1) | IoU | Precision | Recall | ความเร็ว |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5024 | 0.3533 | 0.5273 | 0.5732 | 7.0 ms |
| จาก 0.3201 | จาก 0.2051 | จาก 0.2479 | จาก 0.5982 | 143 ภาพ/วินาที |

สารบัญ

บทสรุป	3

1. ปัญหาที่สนใจ แรงบันดาลใจ และแหล่งที่มา	3

2. จุดประสงค์ของงาน	4

3. ขอบเขตของงาน	4

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4

5. ขั้นตอนและกระบวนการที่เลือกใช้	5

ขั้นที่ 1 — การเตรียมภาพ (Pre-processing)	6

ขั้นที่ 2 — การแยกพิกเซล (Segmentation)	6

ขั้นที่ 3 — Morphological Filtering	6

ขั้นที่ 4 — การวิเคราะห์รูปทรง (Shape Analysis)	6

พารามิเตอร์ที่ใช้จริง (จาก grid search, เก็บใน outputs/tuned_params.json)	7

6. ผลการทดลอง	7

วิธีการวัดที่ทำให้ตัวเลขเชื่อถือได้	7

พัฒนาการของคะแนน (Dice บนภาพจริงทั้ง 118 ภาพ, ค่าเฉลี่ย macro)	7

เทียบกับวิธีอื่น (ทุกวิธีจูนด้วยกระบวนการเดียวกัน เปิดครบ 4 ขั้นตอน)	8

บทเรียนสำคัญ: เกณฑ์กรองรูปทรงเดิมทำให้ผลแย่ลง	9

เกณฑ์กรองรูปทรงแบบใดให้ผลดีที่สุด (Dice สูงสุดบนภาพฝึก)	9

ภาพที่เคยล้มเหลว หลังเปลี่ยนเกณฑ์	9

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ดี	10

กรณีที่ยังล้มเหลว	11

7. หลักการประเมินผล	12

ตัวชี้วัดที่ใช้	12

Macro เทียบกับ Micro	13

8. การต่อยอด	13

เวลาประมวลผลต่อภาพ (480×320 บนซีพียูโน้ตบุ๊ก)	13

ทิศทางที่ทำต่อได้	14

ภาคผนวก	14

ขั้นตอนที่ 1 มีประโยชน์จริงแค่ไหน (ปิดแต่ละส่วนแล้ววัดผล)	14

โครงสร้างโค้ด	14

ข้อจำกัดที่ควรระบุ	15

# บทสรุป

ระบบใช้ไปป์ไลน์ 4 ขั้นตอน — ปรับภาพ, แยกพิกเซลด้วย Adaptive Thresholding, จัดการด้วย Morphology และกรองด้วยรูปทรง — ได้ Dice 0.5024 / IoU 0.3533 บนภาพจริงทั้ง 118 ภาพ ดีขึ้นจากค่าเริ่มต้น 0.3201 / 0.2051

ตัวเลขที่รายงานทุกค่าเลือกพารามิเตอร์จากภาพฝึก 59 ภาพ แล้ววัดผลบนภาพที่กันไว้อีก 59 ภาพ ซึ่งไม่เคยถูกใช้ในการค้นหาเลย (Dice 0.5105 บนชุดที่กันไว้) จึงไม่ใช่ตัวเลขที่จูนมาเข้ากับข้อสอบของตัวเอง

ข้อค้นพบสำคัญ 3 อย่างจากการทดลอง:

- Adaptive Thresholding ชนะวิธีอื่นขาด — ชนะ Otsu, Canny และ Sobel รวม 102 จาก 118 ภาพ ทั้งที่ทุกวิธีถูกจูนด้วยกระบวนการเดียวกัน

- เกณฑ์กรองรูปทรงเดิมทำให้ผลแย่ลง — การวัดความเรียวด้วยอัตราส่วนกรอบสี่เหลี่ยมตัดรอยร้าวที่โค้งทิ้งทั้งเส้น เปลี่ยนไปใช้ค่า circularity แล้วภาพที่เคยได้ 0.0000 กลับมาได้ 0.58

- Accuracy ใช้วัดงานนี้ไม่ได้ — พิกเซลรอยร้าวมีแค่ 2.29% ของภาพ ระบบที่ตอบว่า "ไม่มีรอยร้าว" ทุกพิกเซลจะได้ accuracy ประมาณ 0.977 ทันที

# 1. ปัญหาที่สนใจ แรงบันดาลใจ และแหล่งที่มา

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยของอาคารและโครงสร้างพื้นฐานอย่างกว้างขวาง รอยร้าวบนผนังหรือเสาคอนกรีตเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนแรกสุดของการเสื่อมสภาพเชิงโครงสร้าง

การตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์ (Visual Inspection) ยังเป็นวิธีหลักในปัจจุบัน แต่เมื่อพื้นที่ตรวจสอบมีขนาดใหญ่หรืออยู่ในจุดที่เข้าถึงยาก วิธีนี้ใช้เวลานาน มีต้นทุนสูง และผลลัพธ์ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้ตรวจแต่ละคน จึงเกิดแนวคิดที่จะให้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายพื้นผิว เพื่อคัดกรองเบื้องต้นว่าบริเวณใดควรให้วิศวกรเข้าไปตรวจสอบซ้ำ

# 2. จุดประสงค์ของงาน

พัฒนาระบบประมวลผลภาพที่ตรวจจับและดึงลักษณะเส้นของรอยร้าวบนพื้นผิวคอนกรีตออกมาได้อัตโนมัติ โดยต้องแยกแยะระหว่าง รอยร้าวที่เกิดจากความเสียหายเชิงโครงสร้าง กับ พื้นผิวขรุขระปกติ รูพรุน หรือรอยเปื้อน ให้ได้

เงื่อนไขสำคัญของงานนี้คือใช้เทคนิคการประมวลผลภาพแบบดั้งเดิมเท่านั้น ไม่ใช้โมเดล Deep Learning เพื่อให้ทุกขั้นตอนอธิบายได้ด้วยคณิตศาสตร์ของการจัดการภาพ และเพื่อให้เห็นว่าแต่ละเทคนิคให้ผลเท่าไรเมื่อวัดอย่างเป็นระบบ

# 3. ขอบเขตของงาน

| หัวข้อ | ขอบเขต |
| --- | --- |
| เป้าหมาย | โปรแกรมต้นแบบที่รับภาพถ่ายพื้นผิวแล้วไฮไลต์บริเวณที่เป็นรอยร้าว พร้อมวัดผลเทียบภาพเฉลยได้ |
| ข้อมูล | CrackForest (CFD) 118 ภาพ ขนาด 480×320 พิกเซล มีภาพเฉลยระดับพิกเซล เก็บเป็นไฟล์ MATLAB .mat แปลงเป็น PNG ด้วย src/prepare_crackforest.py |
| เทคนิค | Traditional Image Processing ล้วน (OpenCV) ไม่ใช้ Deep Learning |
| การแบ่งงาน | คนที่ 1 การเตรียมภาพ · คนที่ 2 อัลกอริทึมและการปรับจูน · คนที่ 3 การวัดผลและสรุปผล |
| นอกขอบเขต | การประเมินความรุนแรงของรอยร้าว การวัดความกว้างเป็นหน่วยจริง และการทำงานบนวิดีโอแบบเรียลไทม์ |

ข้อจำกัดของชุดข้อมูล CrackForest เป็นภาพผิวถนนในเมือง ไม่ใช่ผิวคอนกรีตในอาคาร ผิวถนนมี texture ของยางมะตอย คราบ และเงาที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งยากกว่าภาพคอนกรีตระยะใกล้ที่ถ่ายในแสงควบคุม ตัวเลขที่ได้จึงควรอ่านในฐานะผลบนกรณีที่ยาก ไม่ใช่เพดานของวิธี

# 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานตรวจจับรอยร้าวด้วยการประมวลผลภาพแบบดั้งเดิมแบ่งได้เป็นสองสายหลัก คือ สายที่ใช้ค่าขีดแบ่งความสว่าง (Threshold-based) ซึ่งอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่ารอยร้าวมืดกว่าผิวรอบข้าง และ สายที่ใช้ขอบภาพ (Edge-based) ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนความสว่างอย่างฉับพลันบริเวณขอบรอยร้าว โครงงานนี้เลือกสายแรกเป็นวิธีหลัก และนำสายที่สองมาวัดเทียบด้วยการทดลองของตัวเอง (หัวข้อ 6)

| เอกสาร | บทบาทต่อโครงงาน |
| --- | --- |
| Dorafshan, Maguire & Qi (2016) — Automatic Surface Crack Detection in Concrete Structures Using OTSU Thresholding and Morphological Operations | เปเปอร์หลักที่โครงงานนี้เดินตาม เสนอการใช้ Otsu thresholding ร่วมกับ morphological operations บนภาพผิวคอนกรีต เป็นที่มาของโครงไปป์ไลน์ threshold → morphology → กรองรูปทรง |
| Huang et al. (2025) — A review of machine vision-based crack detection for asphalt pavements | บทความปริทัศน์ ระบุว่าเทคนิคดั้งเดิม (thresholding, Sobel/Canny/Prewitt, morphology) ทำงานได้ดีเมื่อพื้นหลังไม่ซับซ้อน แต่ มีความทนทานต่ำเมื่อแสงและพื้นหลังซับซ้อน ขณะที่ Deep Learning รับมือได้ดีกว่าแต่ต้องใช้ข้อมูลเฉลยจำนวนมากและทรัพยากรสูง |
| Han et al. (2021) — An Advanced Otsu Method Integrated with Edge Detection and Decision Tree | ตัวอย่างงานที่ผสม Otsu เข้ากับการตรวจจับขอบ แสดงว่าทั้งสองสายไม่จำเป็นต้องแยกจากกัน |
| Pavement crack detection using Otsu thresholding (2018) และงานกลุ่ม Otsu บนผิวถนน | งานฝั่ง Otsu บนผิวถนนโดยเฉพาะ ใช้เทียบเคียงกับผลการทดลองของโครงงานนี้ที่พบว่า Otsu ทำงานได้ไม่ดีบน CrackForest |

ข้อสังเกตที่นำไปสู่การออกแบบ ประเด็นที่บทความปริทัศน์ชี้ไว้ — ว่าเทคนิคดั้งเดิมอ่อนแอเมื่อแสงไม่สม่ำเสมอ — ตรงกับสิ่งที่วัดได้จริงในโครงงานนี้ Otsu ซึ่งใช้ค่าขีดแบ่งค่าเดียวทั้งภาพ ได้ Dice เพียง 0.2428 ขณะที่ Adaptive Thresholding ซึ่งเทียบพิกเซลกับเพื่อนบ้านในหน้าต่างเล็ก ๆ ได้ 0.5024 ความต่างนี้คือเหตุผลเชิงตัวเลขของการเลือกวิธีหลัก

# 5. ขั้นตอนและกระบวนการที่เลือกใช้

ไปป์ไลน์แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน แต่ละขั้นเขียนแยกเป็นไฟล์ของตัวเองใน src/ และเชื่อมต่อกันใน src/pipeline.py

รูปที่ 1 — ผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอน ภาพ 001 (แถวบน) และ 074 (แถวล่าง) จากซ้าย: ภาพต้นฉบับ, ภาพหลังปรับ contrast, ผลจาก Adaptive Thresholding ที่ยังเต็มไปด้วย noise, ผลหลัง morphology, ผลสุดท้ายหลังกรองด้วยรูปทรง และภาพเฉลย

### ขั้นที่ 1 — การเตรียมภาพ (Pre-processing)

แปลงภาพสีเป็นภาพระดับเทา ลดสัญญาณรบกวนด้วย Gaussian Blur ขนาด 5×5 แล้วเพิ่ม contrast เฉพาะที่ด้วย CLAHE (clip limit 2.0, tile 8×8) ขั้นตอนนี้ทำให้รอยร้าวสีเข้มตัดกับผิวรอบข้างชัดขึ้นก่อนเข้าสู่การแยกพิกเซล

### ขั้นที่ 2 — การแยกพิกเซล (Segmentation)

ใช้ Adaptive Thresholding แบบ Gaussian หน้าต่าง 35×35 ค่าชดเชย C = 15 หลักการคือเทียบความสว่างของแต่ละพิกเซลกับค่าเฉลี่ยของเพื่อนบ้านในหน้าต่าง ไม่ใช่กับทั้งภาพ พิกเซลที่มืดกว่าเพื่อนบ้านเกินค่า C จะถูกนับเป็นรอยร้าว วิธีนี้จึงไม่สนใจว่าโดยรวมภาพนั้นสว่างหรือมืด ทำให้ทนต่อเงาและแสงไม่สม่ำเสมอ

### ขั้นที่ 3 — Morphological Filtering

ใช้ Closing (ขยายแล้วหด) ด้วย kernel วงรีขนาด 3×3 เพื่อเชื่อมรอยร้าวที่ขาดเป็นช่วง ๆ ให้ต่อกัน ตามด้วย Opening (หดแล้วขยาย) ขนาด 3×3 เพื่อลบจุดรบกวนเล็ก ๆ ที่ไม่ใช่รอยร้าว

### ขั้นที่ 4 — การวิเคราะห์รูปทรง (Shape Analysis)

ดึง connected component ที่เหลือแล้วกรองด้วยเกณฑ์สองข้อ: พื้นที่ (นับจำนวนพิกเซลจริง ต้องไม่น้อยกว่า 120 พิกเซล) และ ความเรียว วัดด้วย circularity = 4·π·area / perimeter² (ยิ่งค่าน้อยยิ่งเรียว วงกลมสมบูรณ์ได้ 1.0 เก็บไว้เมื่อ ≤ 0.4)

จุดสำคัญคือ circularity ไม่ขึ้นกับความโค้งของรอยร้าว รอยร้าวที่เป็นรูปตัว T หรือแตกแขนงก็ยังได้ค่าต่ำเพราะมันเรียวจริง ซึ่งต่างจากเกณฑ์ที่ใช้ในตอนแรก (รายละเอียดในหัวข้อ 6)

### พารามิเตอร์ที่ใช้จริง (จาก grid search, เก็บใน outputs/tuned_params.json)

| พารามิเตอร์ | ค่า | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| blur_ksize | 5 | ขนาด Gaussian blur |
| clip_limit | 2.0 | ความแรงของ CLAHE |
| tile | 8 | ขนาดช่องของ CLAHE |
| block_size | 35 | หน้าต่าง adaptive threshold |
| C | 15 | ค่าชดเชยความมืด |
| close_ksize | 3 | kernel เชื่อมรอยร้าว |
| open_ksize | 3 | kernel ลบ noise |
| min_area | 120 | พื้นที่ต่ำสุด (พิกเซล) |
| max_circ | 0.4 | ความกลมสูงสุดที่ยอมรับ |

# 6. ผลการทดลอง

ความคาดหวังตั้งแต่ต้นคือให้ระบบสร้าง binary mask ที่ไฮไลต์เฉพาะเส้นรอยร้าว และกรอง noise จากความขรุขระ รูพรุน และเงาออกได้ระดับหนึ่ง ผลที่ได้เป็นไปตามนั้น แต่มีเงื่อนไขที่ต้องอธิบาย

### วิธีการวัดที่ทำให้ตัวเลขเชื่อถือได้

การจูนพารามิเตอร์บนภาพชุดเดียวกับที่ใช้วัดผลจะทำให้ได้ตัวเลขที่สูงเกินจริง โครงงานนี้จึงแบ่งภาพ 118 ภาพออกเป็นสองส่วนแบบสลับกัน (ภาพเว้นภาพ) ค้นหาพารามิเตอร์จาก 59 ภาพแรก และวัดผลบน 59 ภาพที่เหลือซึ่งไม่เคยถูกแตะระหว่างการค้นหา

นอกจากนี้ เมื่อทดลองเกือบ 5,000 ชุดพารามิเตอร์ ชุดที่ได้คะแนนสูงสุดมักเป็นชุดที่ "ฟลุก" กับภาพไม่กี่ภาพ จึงไม่เลือกด้วยคะแนนสูงสุดตรง ๆ แต่แบ่งภาพฝึกเป็น 5 กลุ่มแล้วเลือกชุดที่ได้คะแนน (ค่าเฉลี่ย − ส่วนเบี่ยงเบน) สูงสุด คือเลือกชุดที่ทั้งดีและนิ่ง ผลคือช่องว่างระหว่างคะแนนภาพฝึกกับภาพที่กันไว้เหลือเพียง 0.001

### พัฒนาการของคะแนน (Dice บนภาพจริงทั้ง 118 ภาพ, ค่าเฉลี่ย macro)

| Metric | ค่าเริ่มต้น | รอบที่ 1 | รอบที่ 2 | รอบที่ 3 | เปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precision | 0.2479 | 0.5349 | 0.4990 | 0.5273 | +0.279 |
| Recall | 0.5982 | 0.5194 | 0.5781 | 0.5732 | −0.025 |
| IoU | 0.2051 | 0.3399 | 0.3492 | 0.3533 | +0.148 |
| Dice (F1) | 0.3201 | 0.4872 | 0.4991 | 0.5024 | +0.182 |

สิ่งที่เปลี่ยนมากที่สุดคือ precision ที่เพิ่มกว่าเท่าตัว หมายความว่าระบบเลิกทายพื้นผิวธรรมดาว่าเป็นรอยร้าว ขณะที่ recall ลดลงเพียงเล็กน้อย

### เทียบกับวิธีอื่น (ทุกวิธีจูนด้วยกระบวนการเดียวกัน เปิดครบ 4 ขั้นตอน)

| วิธี | Dice (กันไว้) | Dice (118) | มัธยฐาน | Dice ≥ 0.5 | ชนะขาด | False positive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adaptive | 0.5105 | 0.5024 | 0.5427 | 73 | 102 | 171,802 |
| Sobel | 0.3159 | 0.2927 | 0.2759 | 14 | 8 | 463,628 |
| Otsu | 0.2257 | 0.2428 | 0.2540 | 9 | 5 | 392,289 |
| Canny | 0.2237 | 0.2107 | 0.1865 | 9 | 3 | 1,457,995 |

รูปที่ 2 — mask จากแต่ละวิธีบนภาพเดียวกัน Otsu, Canny และ Sobel ให้พื้นที่สีขาวจำนวนมากที่ไม่ใช่รอยร้าว ขณะที่ Adaptive ให้เส้นที่ใกล้เคียงภาพเฉลยมากกว่า

เหตุผลที่ผลออกมาเช่นนี้ — Canny และ Sobel ตอบสนองต่อการเปลี่ยนความสว่างอย่างฉับพลัน ซึ่งบนผิวถนนมีอยู่ทั่วไปจาก texture ของยางมะตอย ขอบคราบ และเงา ทั้งหมดนี้ให้ gradient แรงพอ ๆ กับขอบรอยร้าว ส่วน Otsu หาค่าขีดแบ่งค่าเดียวสำหรับทั้งภาพ จึงตัดเอาบริเวณที่มืดกว่าค่าเฉลี่ย เช่น เงา มาเป็นรอยร้าวด้วย

เทียบกับ Dorafshan et al. (2016) เปเปอร์อ้างอิงใช้ Otsu แล้วได้ผลดี ซึ่งดูขัดกับผลที่วัดได้ที่นี่ แต่เปเปอร์นั้นทำกับภาพผิวคอนกรีตระยะใกล้ในสภาพแสงที่ควบคุมได้ ขณะที่ CrackForest เป็นผิวถนนในเมือง ผลที่ต่างกันจึงไม่ได้ขัดกับเปเปอร์ แต่สะท้อนว่าเงื่อนไขการถ่ายภาพเป็นตัวกำหนดว่า global threshold ใช้ได้หรือไม่

### บทเรียนสำคัญ: เกณฑ์กรองรูปทรงเดิมทำให้ผลแย่ลง

ในสองรอบแรก ขั้นที่ 4 วัดความเรียวด้วยอัตราส่วนด้านของกรอบสี่เหลี่ยมหมุนได้ที่ครอบ contour ไว้ ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานเงียบ ๆ ว่ารอยร้าวเป็นเส้นตรง แต่รอยร้าวจริงโค้งและแตกแขนง รอยร้าวรูปตัว T จะมีกรอบครอบเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ได้อัตราส่วนใกล้ 1 แล้วถูกตัดทิ้งทั้งเส้น เมื่อวัดทั้งชุดข้อมูลพบว่าขั้นที่ 4 ตัดพิกเซลรอยร้าวจริงที่สามขั้นแรกหาเจอแล้วทิ้งไปถึง 30.5%

### เกณฑ์กรองรูปทรงแบบใดให้ผลดีที่สุด (Dice สูงสุดบนภาพฝึก)

| เกณฑ์ | Dice สูงสุด | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| circularity (ใหม่) | 0.5243 | ดีกว่าการไม่กรองรูปทรง |
| ไม่กรองรูปทรง | 0.5201 | เส้นอ้างอิง |
| ใช้ทั้งสองเกณฑ์ | 0.5030 |  |
| aspect ratio (เดิม) | 0.4997 | แย่กว่าการไม่กรองเลย |

ผลที่สำคัญที่สุดคือ เกณฑ์เดิมแย่กว่าการไม่กรองรูปทรงเลย (0.4997 เทียบกับ 0.5201) แปลว่าตลอดสองรอบแรก การวิเคราะห์รูปทรงทำให้ผลแย่ลง ส่วนเกณฑ์ใหม่ดีกว่าการไม่กรอง (0.5243) จึงเป็นครั้งแรกที่ขั้นตอนนี้มีเหตุผลเชิงตัวเลขรองรับการมีอยู่ของมัน

### ภาพที่เคยล้มเหลว หลังเปลี่ยนเกณฑ์

| ภาพ | Dice เดิม | Dice ใหม่ | Recall เดิม | Recall ใหม่ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 065 | 0.0000 | 0.5844 | 0.000 | 0.931 |
| 021 | 0.0000 | 0.3632 | 0.000 | 0.756 |
| 084 | 0.1878 | 0.4976 | 0.111 | 0.383 |
| 097 | 0.1640 | 0.2698 | 0.092 | 0.163 |

รายงานตามจริง การเปลี่ยนเกณฑ์นี้ไม่ใช่กำไรล้วน เมื่อดูรายภาพพบว่าดีขึ้น 63 ภาพ แต่แย่ลง 55 ภาพ ค่าเฉลี่ยรวมจึงขยับขึ้นเพียง +0.0033 มีภาพที่ถอยหลังชัดเจน เช่น 072 (0.632 → 0.379) และ 049 (0.171 → 0.000) สิ่งที่ดีขึ้นแน่นอนคือการกระจายตัว: ภาพที่ได้ Dice ≥ 0.5 เพิ่มจาก 68 เป็น 73 ภาพ และภาพที่ได้ 0.0000 ลดจาก 2 เหลือ 1 ภาพ

### ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ดี

รูปที่ 3 — กรณีที่ระบบทำงานได้ดี ภาพ 001, 022, 074 และ 112 เส้นรอยร้าวถูกลากตามได้ต่อเนื่อง และพื้นผิวรอบข้างถูกกรองออกเกือบหมด ภาพกลุ่มนี้มีรอยร้าว contrast ชัดและพื้นหลังค่อนข้างสม่ำเสมอ

### กรณีที่ยังล้มเหลว

รูปที่ 4 — กรณีที่คะแนนต่ำ และสาเหตุที่ต่างกัน แถวบนลงล่าง: 021, 065, 084 และ 042 สามกรณีแรกมีสาเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของการตรวจจับโดยตรง ส่วน 042 คือกรณีที่ล้มเหลวจริง

บางกรณีเป็นปัญหาของภาพเฉลย ไม่ใช่ของระบบ ภาพ 021 — ระบบลากตามรอยร้าวได้ดี (recall 0.756) แต่ precision เหลือเพียง 0.239 เพราะไปจับรอยแตกลายงาบนเส้นจราจรสีขาวด้วย ซึ่งเป็นรอยแตกจริง แต่ผู้จัดทำภาพเฉลยของ CrackForest ไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ ภาพ 084 — ภาพเฉลยวาดรอยร้าวไว้หนากว่ารอยจริงมาก ขณะที่ผลทำนายเป็นเส้นบางตามรอยจริง ทำให้ recall ถูกจำกัดอยู่ที่ 0.383 ทั้งที่ precision สูงถึง 0.711 บทเรียนคือ ตัววัดระดับพิกเซลลงโทษการตรวจเจอสิ่งที่คนวาดเฉลยไม่ได้วาด และความหนาของเส้นในภาพเฉลยเป็นเพดานของ recall โดยตรง ส่วนภาพ 042 เป็นความล้มเหลวจริง — รอยร้าวจางจนแทบไม่มี contrast ให้จับ

# 7. หลักการประเมินผล

การประเมินทำในระดับพิกเซล โดยเทียบ binary mask ที่โปรแกรมสร้างกับภาพเฉลยทีละพิกเซล แล้วนับเป็น confusion matrix ซึ่งเป็นที่มาของทุกค่าที่รายงาน

|  | ภาพเฉลย: รอยร้าว | ภาพเฉลย: พื้นหลัง |
| --- | --- | --- |
| ทำนาย: รอยร้าว | TP = 180,802 | FP = 171,802 |
| ทำนาย: พื้นหลัง | FN = 233,636 | TN = 17,538,560 |

รวม 18,124,800 พิกเซล จาก 118 ภาพ เป็นพิกเซลรอยร้าว 414,438 พิกเซล หรือ 2.29% ของทั้งหมด

### ตัวชี้วัดที่ใช้

| ตัวชี้วัด | สูตร | ความหมายในงานนี้ |
| --- | --- | --- |
| Precision | TP / (TP + FP) | ที่ทายว่าเป็นรอยร้าว ถูกจริงกี่ส่วน — ลดการแจ้งเตือนลวงจากรอยเปื้อนและเงา |
| Recall | TP / (TP + FN) | รอยร้าวจริงทั้งหมด ตรวจเจอกี่ส่วน — ลดรอยร้าวที่หลุดรอดไป |
| IoU | TP / (TP + FP + FN) | ความซ้อนทับระหว่าง mask กับเฉลย ตัวชี้วัดมาตรฐานของงาน segmentation |
| Dice (F1) | 2·TP / (2·TP + FP + FN) | ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกของ precision กับ recall ตัวเลขหลักที่ใช้รายงาน |

ทำไมไม่ใช้ Accuracy พิกเซลรอยร้าวมีเพียง 2.29% ของภาพ ระบบที่ตอบว่า "ไม่มีรอยร้าว" ทุกพิกเซลจะได้ accuracy ประมาณ 0.977 ทันที ในการทดลองนี้ Adaptive ได้ accuracy 0.9776 ส่วน Otsu ได้ 0.9621 ต่างกันแทบไม่เห็น ทั้งที่ Dice ต่างกันกว่าเท่าตัว (0.5024 เทียบกับ 0.2428) Accuracy จึงแยกระบบที่ดีออกจากระบบที่แย่ไม่ได้ในงานที่ข้อมูลไม่สมดุลขนาดนี้ ตัวเลขที่มีความหมายคือ IoU และ Dice

### Macro เทียบกับ Micro

รายงานค่าเฉลี่ยสองแบบ Macro คือเฉลี่ยคะแนนของแต่ละภาพ ทุกภาพน้ำหนักเท่ากัน ส่วน Micro คือรวมพิกเซลทั้งชุดข้อมูลก่อนแล้วคำนวณครั้งเดียว ภาพที่มีรอยร้าวยาวจึงมีน้ำหนักมากกว่า

| ค่าเฉลี่ย | Precision | Recall | IoU | Dice | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macro (รายภาพ) | 0.5273 | 0.5732 | 0.3533 | 0.5024 | — |
| Micro (รวมพิกเซล) | 0.5128 | 0.4363 | 0.3084 | 0.4714 | 0.9776 |

Micro ต่ำกว่า macro เล็กน้อย โดยเฉพาะ recall แปลว่าภาพที่มีรอยร้าวยาว ๆ ยังเป็นกลุ่มที่ระบบเก็บได้ไม่ครบ แม้หลังปรับปรุงแล้ว ขั้นที่ 4 ยังตัดพิกเซลรอยร้าวจริงทิ้ง 20.2% (ลดจาก 30.5%) ถ้าไม่ตัดทิ้งเลย micro-recall จะขึ้นจาก 0.4363 เป็น 0.5469 — นี่คือเพดานที่ยังเหลือให้ไล่ตาม

# 8. การต่อยอด

ไปป์ไลน์นี้ใช้เฉพาะการคูณ การเปรียบเทียบ และการดำเนินการกับเพื่อนบ้านในหน้าต่างเล็ก ๆ ไม่มีการคูณเมทริกซ์ขนาดใหญ่หรือน้ำหนักโมเดลที่ต้องเก็บ จึงเหมาะกับการย้ายลงฮาร์ดแวร์ขนาดเล็ก

### เวลาประมวลผลต่อภาพ (480×320 บนซีพียูโน้ตบุ๊ก)

| ขั้นตอน | เวลา | สัดส่วน |
| --- | --- | --- |
| 1 · การเตรียมภาพ | 0.70 ms | 13.7% |
| 2 · การแยกพิกเซล | 1.51 ms | 29.6% |
| 3 · Morphology | 0.20 ms | 3.9% |
| 4 · การวิเคราะห์รูปทรง | 2.70 ms | 52.9% |
| รวมทั้งไปป์ไลน์ | 7.00 ms | 143 ภาพ/วินาที |

ที่ 143 ภาพต่อวินาที งานนี้เหลือ headroom มากพอที่จะรันบนบอร์ดที่ช้ากว่าซีพียูนี้หลายสิบเท่าแล้วยังทำงานได้แบบเรียลไทม์ และขั้นตอนที่ 4 กินเวลาเกินครึ่ง ซึ่งเป็นจุดแรกที่ควร optimize หากจะย้ายลงบอร์ดจริง

### ทิศทางที่ทำต่อได้

- ฝังลงฮาร์ดแวร์ขนาดเล็ก — ปรับอัลกอริทึมให้เบาลงแล้วนำไปรันบน ESP32, STM32 หรือบอร์ด FPGA ติดตั้งร่วมกับกล้องและโดรนสำรวจ เพื่อบินถ่ายรอยร้าวตามซอกตึกหรือใต้สะพานที่คนเข้าถึงยาก แล้วส่งการแจ้งเตือนพร้อมพิกัดเข้าระบบส่วนกลาง

- ปรับปรุงขั้นที่ 4 ต่อ — ยังมีพิกเซลรอยร้าวที่ถูกตัดทิ้ง 20.2% เกณฑ์อย่างอัตราส่วนความยาวเส้นแกนกลาง (skeleton) ต่อพื้นที่ น่าจะเก็บส่วนนี้กลับมาได้อีก

- วัดความกว้างของรอยร้าวเป็นหน่วยจริง — ถ้าทราบระยะกล้องหรือมีวัตถุอ้างอิงในภาพ จะแปลงความกว้างเป็นมิลลิเมตรได้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่วิศวกรใช้ตัดสินระดับความรุนแรงจริง

- ทดสอบกับภาพผิวคอนกรีตในอาคาร — ชุดข้อมูลที่ใช้เป็นผิวถนน การทดสอบกับผิวคอนกรีตในสภาพแสงที่ควบคุมได้น่าจะให้ผลดีกว่านี้ และตรงกับโจทย์ตั้งต้นมากกว่า

# ภาคผนวก

### ขั้นตอนที่ 1 มีประโยชน์จริงแค่ไหน (ปิดแต่ละส่วนแล้ววัดผล)

| Gaussian Blur | CLAHE | Dice ดีที่สุด |
| --- | --- | --- |
| เปิด | เปิด | 0.4929 |
| ปิด | เปิด | 0.4197 |
| ปิด | ปิด | 0.2699 |
| เปิด | ปิด | 0.2306 |

CLAHE คือหัวใจของขั้นตอนนี้ ถ้าเอาออก Dice หายไปกว่าครึ่ง ที่น่าสนใจกว่าคือ การเบลออย่างเดียวให้ผลแย่กว่าการไม่ทำอะไรเลย (0.2306 เทียบกับ 0.2699) เพราะรอยร้าวบางมาก การเบลอไปกลบมันทิ้ง การเบลอจะคุ้มก็ต่อเมื่อมี CLAHE ดึง contrast กลับคืนมาให้

### โครงสร้างโค้ด

| ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| src/preprocessing.py | ขั้นที่ 1 · เทา → เบลอ → CLAHE |
| src/segmentation.py | ขั้นที่ 2 · adaptive, otsu, canny, sobel |
| src/morphology.py | ขั้นที่ 3 · closing แล้ว opening |
| src/shape_filter.py | ขั้นที่ 4 · กรองด้วยพื้นที่และ circularity |
| src/pipeline.py | เชื่อมทั้งสี่ขั้น และโหลดพารามิเตอร์ที่จูนไว้ |
| src/evaluate.py | confusion matrix และตัวชี้วัดทั้งหมด |
| src/tune.py | grid search ขั้นที่ 2–4 พร้อมการแบ่ง train/held-out |
| src/select_params.py | เลือกพารามิเตอร์แบบสองขั้นด้วยความนิ่งข้าม fold |
| src/make_figures.py | สร้างแผงรูปสำหรับรายงาน |
| main.py | คำสั่งหลัก รับภาพเดี่ยวหรือทั้งโฟลเดอร์ |

### ข้อจำกัดที่ควรระบุ

- ทดสอบบนชุดข้อมูลเดียว (CrackForest) ซึ่งเป็นผิวถนน ไม่ใช่ผิวคอนกรีตในอาคารตามโจทย์ตั้งต้น

- ภาพทั้งหมดมีขนาดเท่ากัน (480×320) ยังไม่ได้ทดสอบกับภาพความละเอียดอื่น ซึ่งจะกระทบค่า block_size และ min_area โดยตรง

- ระบบบอกได้ว่าพิกเซลใดเป็นรอยร้าว แต่ยังไม่ประเมินความรุนแรงหรือความกว้างเป็นหน่วยจริง

- ตัวเลขบางส่วนถูกจำกัดด้วยคุณภาพของภาพเฉลยเอง ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 6

รายงานฉบับนี้อ้างอิงตัวเลขจาก outputs/metrics.csv และผลการค้นหาพารามิเตอร์ใน outputs/tune_results_*.csv ซึ่งสร้างซ้ำได้ด้วยขั้นตอนใน docs/Tuning Journal.md · เอกสารอ้างอิงหลัก: Dorafshan, Maguire & Qi (2016).